Несекретно

инв. № 5513 дсп

экз.

Генеральный план 
муниципального образования

«Мошинское»

Няндомского муниципального района

Архангельской области

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор института,
доктор архитектуры	В.А.Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х.Шалахина

Главный архитектор института,
почётный архитектор РФ	И.Е.Гришечкина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской 2
доктор экономики	Г.В.Алиева

Руководитель проекта	А.Д. Гребенюк

Санкт-Петербург
2015

### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инв. номер | Гриф | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положения о территориальном планировании |  |  |  |  |
|  | Графические материалы н/с, |  |  |  |  |
|  | Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения | б/м | 11428 | НС | 1 |
|  | Альбом карт границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | б/м | 11429 | НС | 1 |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании | - | 5513 | НС | 2 |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |
|  | Графические и текстовые материалы на электронном носителе | - | 2530-к | НС | 2 |

##### Оглавление

Состав проектных материалов	2

Введение	4

Раздел 1 Общие положения	5

Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному планированию МО «Мошинское»	6

Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	6

Глава 2.2 Установление функциональных зон	6

Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ земель населенных пунктов муниципального образования	8

Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения	9

Часть 2.4.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики	9

Часть 2.4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения	10

Часть 2.4.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры	10

Часть 2.4.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры	11

Часть 2.4.5 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды	13

Раздел 3 Учет интересов Няндомского района на территории муниципального образования	14

Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной инфраструктуры	14

Глава 3.2 Мероприятия в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	14

Раздел 4 Учет интересов Архангельской области на территории муниципального образования	15

Глава 4.1 Мероприятия в сфере совершенствования инженерной инфраструктуры	15

Глава 4.2 Мероприятия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	15

Раздел 5 Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию муниципального образования	17

# Введение

Генеральный план муниципального образования «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской области разработан ОАО РосНИПИ Урбанистики в соответствии с муниципальным контрактом № 4 от 29.12.2012 г. по заданию Администрации муниципального образования «Мошинское».

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории муниципального образования, когда определяющими становятся качественные параметры, связанные в первую очередь с развитием современной пространственной среды, исходя из имеющегося потенциала территории.

Рациональная организация территории муниципального образования – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности МО «Мошинское», развития экономического потенциала, повышения качества жизни населения, развития всех систем инженерной и транспортной инфраструктуры, социального и бытового обслуживания, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Проект генерального плана выполнен с использованием подосновы М 1:50 000 в электронном виде в программе MapInfo.

При разработке проекта генерального плана муниципального образования «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской области использованы следующие нормативные и правовые документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- «Объединённые схемы территориального планирования частей Архангельской области», ООО ИТР «Град» г. Омск (находится в стадии согласования), 2013 год;

- «Схема территориального планирования Архангельской области», ОАО РосНИПИ Урбанистики (утвержденная постановлением Правительства Архангельской области 25.12.2012 г.);

Основание для разработки документации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8);

- Постановление главы администрации муниципального образования «Мошинское» от 08.08.2012 г. № 53 «О подготовке проекта генерального плана и правил землепользования и застройки» муниципального образования «Мошинское».

# Общие положения

- Территориальное планирование «муниципальное образование «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской области (далее также – «Мошинское муниципальное образование», «Мошинское сельское поселение», «МО «Мошинское») и внесения в него изменений.

- Генеральный план МО «Мошинское»  разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Генеральный план МО «Мошинское»  реализуется в границах муниципального образования - МО «Мошинское»  Няндомского муниципального района Архангельской области и с учетом развития прилегающей к нему территории.

- В Генеральном плане МО «Мошинское»  учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- В составе Генерального плана МО «Мошинское» выделены следующие временные сроки его реализации:

  - расчетный срок Генерального плана МО «Мошинское» (далее расчетный срок), на который рассчитаны все основные проектные решения – 2035г.

- Проектные решения Генерального плана МО «Мошинское»  на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории МО «Мошинское».

# Перечень мероприятий по территориальному планированию МО «Мошинское»

## Глава 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

- Проведение комплексной реконструкции неэффективно используемых территорий, с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения в соответствии с Картой функциональных зон Генерального плана «муниципальное образование «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской области.

- Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития существующих территорий в соответствии с Картой функциональных зон Генерального плана МО «Мошинское».

- Градостроительное освоение для обеспечения размещения объектов капитального строительства местного значения на расчетный срок Генерального плана МО «Мошинское» - 2035 г.

- Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации Генерального плана МО «Мошинское»  на основе функционального зонирования, посредством:

- установление перечня функциональных зон (по видам);

- указания функционального назначения зон каждого вида, определяющего преимущественное функциональное использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон и являющегося основой для установления видов разрешенного использования указанных объектов правилами землепользования и застройки МО «Мошинское».

## Глава 2.2 Установление функциональных зон

- Генеральным планом МО «Мошинское» определено следующее функциональное назначение функциональных зон (по видам):

- Зона градостроительного использования

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона лесохозяйственного использования

- Зона природоохранного назначения (ООПТ)

- Зоны и объекты  транспортной инфраструктуры;

- Зоны и объекты  инженерной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения;

- Рекреационные зоны.

- Зона градостроительного использования – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.

- Зона лесохозяйственного использования – предназначена для размещения лесов лесного фонда.

- Зона природоохранного назначения (ООПТ) – предназначена для размещения особо охраняемых природных территорий МО «Мошинское».

- Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

- Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

- Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для размещения огороднических товариществ.

- Рекреационные зоны – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

- Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон. На территории МО «Мошинское» такими объектами являются кладбища.

## Глава 2.3 Мероприятия по изменению границ земель населенных пунктов муниципального образования

В составе раздела разработаны мероприятия по территориальному планированию (далее мероприятия), реализация которых намечена на проектный срок до 2035 г.

Генеральным планом не предлагается расширения границ земель населенных пунктов. В настоящее время в границах МО «Мошинское» отсутствуют утвержденные законом Архангельской области границы населенных пунктов. Генеральным планом предлагается утвердить границы населенных пунктов, включающие проектные предложения Генерального плана. В дальнейшем предполагается последующая постановка этих границ на кадастровый учет.

## Глава 2.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения

### Часть 2.4.1 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников |  |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства | 0,3 га | дер. Макаровская |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства | 0,7 га | пос. Заозерный |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для строительства предприятия лесной промышленности | - | пос. Заозерный |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для создания рыбоводческой фермы |  | дер. Макаровская |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для создания рыбоводческой фермы |  | дер. Петариха |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере туризма и рекреации |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для строительства гостевого дома | 10 мест | пос. Заозерный |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для строительства гостевого дома | 7 мест | дер. Макаровская |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере туризма и рекреации |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для строительства торгово-развлекательного комплекса с кинозалом | 60 мест | пос. Заозерный |

### Часть 2.4.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области физической культуры и спорта |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельных участков для строительства плоскостных сооружений | 2,5 тыс.кв.м. | дер. Макаровская, пос. Заозерный |

### Часть 2.4.3 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия в сфере совершенствования улично-дорожной сети |  |  |
|  | Реконструкция УДС |  | Все населённые пункты |
|  | Мероприятия в сфере совершенствования транспортного обслуживания |  |  |
| 2.1 | Выделение площадок для размещения СТО и АЗС |  | дер. Макаровская |
| 2.2 | Размещение остановочных пунктов |  | пос. Заозерье, дер. Макаровская |

### Часть 2.4.4 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1 | Строительство станции очистки воды; | 1ед. | дер. Макаровская |
| 1.2 | Строительство централизованной системы водоснабжения в, прокладка водопровода; |  | пос. Заозерный |
| 1.3 | Строительство (бурение) скважины с установкой водонапорной башни | 1 ед. | пос. Заозерный; |
| 1.4 | Проведение работ по капитальному ремонту системы централизованного водоснабжения - замена водопровода; | 1 км | дер. Петариха |
| 1.5 | Строительство (бурение) двух артезианских скважин и выполнение работ по реконструкции сетей наружного водопровода | 2 ед. | дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино, дер. Логиновская, дер. Поповская |
| 2. | Водоотведение |  |  |
| 2.1 | Строительство канализационных очистных сооружений с сливной станцией | Мощность 140 м3/сут. | в районе пос. Заозерный |
| 2.2 | Реконструкция сетей водоотведения | 1,55 км; | дер. Макаровская, дер. Петариха |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии |  | на территории всего МО «Мошинское» |
| 3.2 | Реконструкция изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ |  | на территории всего МО «Мошинское» |
| 3.3 | Установка дополнительных трансформаторов на однотрансформаторных ТП 10(6)/0,4 кВ, при необходимости установка более мощных трансформаторов на ТП 10(6)/0,4 кВ |  | на территории всего МО «Мошинское» |
| 3.4 | Сооружение новой ТП 10(6)/0,4 кВ |  | пос. Заозерный |
| 3.5 | Строительство кабельных линий до новых трансформаторных подстанций |  | пос. Заозерный |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |
| 4.1 | Реконструкция и модернизация оборудования котельных, с переводом на природный газ |  | дер. Петариха, пос. Заозерный |
| 4.2 | Замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции |  | дер. Петариха, дер. Макаровская, дер. Логиновская, дер. Корехино и пос. Заозерный |
| 4.3 | Строительство теплосетей. |  | к новой общественно-деловой застройке дер. Петариха, дер. Макаровская, дер. Логиновская, дер. Корехино и пос. Заозерный |
| 4.4 | Развитие централизованного горячего водоснабжения |  | многоквартирная застройка дер. Петариха, дер. Макаровская, дер. Логиновская, дер. Корехино и пос. Заозерный |
| 4.5 | Оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования |  | дер. Петариха, дер. Макаровская, дер. Логиновская, дер. Корехино и пос. Заозерный |
| 4.6 | Усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий |  | дер. Петариха, дер. Макаровская, дер. Логиновская, дер. Корехино и пос. Заозерный |
| 5 | Газоснабжение |  |  |
| 5.1 | Сооружение газораспределительных пунктов (ГРП) |  | дер. Логиновская, дер. Макаровская, дер. Петариха и пос. Заозерный |
| 5.2 | Строительство межпоселковых газопроводов до ГРП и котельных |  | центральная часть МО «Мошинское» |
| 5.3 | Развитие газораспределительной сети низкого давления для газификации жилищного фонда. |  | дер. Логиновская, дер. Макаровская, дер. Петариха, дер. Корехино и пос. Заозерный |

### Часть 2.4.5 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерная подготовка территории |  |  |
| 1.1 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации | 1 ед. | пос. Заозерный |

# Учет интересов Няндомского района на территории муниципального образования

Генеральным планом МО «Мошинское» учтены планируемые объекты и мероприятия местного значения Няндомского района.

## Глава 3.1 Мероприятия в сфере совершенствования социальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области образования |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского дошкольного учреждения | 100 мест | дер. Петрариха |

## Глава 3.2 Мероприятия в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |
|  | Организация аварийно-спасательного формирования, обеспечивающего безопасность на водных объектах. |  | дер. Макаровкая |

# Учет интересов Архангельской области на территории муниципального образования

Генеральным планом МО «Мошинское» учтены планируемые объекты и мероприятия регионального значения.

## Глава 4.1 Мероприятия в сфере совершенствования инженерной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Строительство ПС 35/10 кВ с двумя трансформаторами по 1 МВА и подключением вразрез ВЛ 35 кВ «ПС № 135 Макаровская – ПС № 225 Верхопуя (Вельский район) | 2 х 1 МВА 2 х ВЛ 35 кВ | д. Курниково |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Строительство ГРС «Мошинское» |  | западнее дер. Макаровкская |
|  | Строительство магистрального газопровода-отвода на ГРС «Мошинское» |  | западнее дер. Макаровкская |
|  | Строительство магистрального газопровода-отвода на ГРС «Няндома» |  | западная часть МО «Мошинское» |
|  | Телефонизация |  |  |
|  | Строительство основных оптико-волоконных линий связи |  | в пос. Заозерный и дер. Наволок |

## Глава 4.2 Мероприятия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Продолжение работ по мониторингу состояния объектов культурного наследия |  | МО «Мошинское» |
|  | Проведение историко-культурной экспертизы с целью определения возможности или невозможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия или восстановления утраченного объекта культурного наследия, либо с целью исключения объекта культурного наследия из реестра |  | МО «Мошинское» дер.Казаковская, дер. Наволок |
|  | Установление границ территории и зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории муниципального образования |  | МО «Мошинское» дер. Ивановская, дер.Ивашково, дер.Ильинский Остров, дер.Наволок, дер.Охтома, дер.Село |
|  | Проведение работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (а именно: консервация; ремонт; реставрация; благоустройство территории вокруг них) |  | МО «Мошинское» дер.Ивановская, дер.Ивашково, дер.Ильинский Остров, дер.Наволок, дер.Охтома, дер.Село |
|  | Проведение научных исследований, в том числе археологических на территории муниципального образования по выявлению объектов культурного наследия |  | МО «Мошинское» |

# Сводные технико-экономические показатели мероприятий по территориальному планированию муниципального образования

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория МО «Мошинское» в пределах границы — всего, из них: | га | 231581,0 | 231581,0 |
|  | Территория населенных пунктов | га | 600,5 | 600,5 |
|  | Территория за пределами населенных пунктов |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5273,4 | 5273,4 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи, специального и иного назначения | га | 104,2 | 104,2 |
|  | Земли водного фонда | га | 4672,9 | 4672,9 |
|  | Земли лесного фонда | га | 220930,0 | 220930,0 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 2,1 | 1,6 |
|  | Возрастная структура постоянно проживающего населения |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | % | 15,0 | 18,0 |
|  | -население трудоспособного возраста | % | 46,0 | 45,0 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 39,0 | 37,0 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Существующий жилищный фонд, в том числе: | тыс.кв.м. | 109,5 | - |
|  | ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс.кв.м. | 9,4 |  |
|  | заброшенный жилищный фонд | тыс.кв.м. | 32,9 |  |
|  | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс.кв.м. | 42,3 | 49,6 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе: | тыс.кв.м. | 67,2 | 59,9 |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности (с учетом ветхого и аварийного, а также заброшенного жилищного фонда) | кв.м. на чел. | 32,0 | 45,0 |
|  | Требуемый жилищный фонд | тыс.кв.м. | - | 72,0 |
|  | Новое жилищное строительство, в том числе: | тыс.кв.м. | - | 12,1 |
|  | индивидуальное | тыс.кв.м. | н/д | 9,7 |
|  | многоквартирное, в том числе: | тыс.кв.м. | н/д | 2,4 |
|  | мало-и среднеэтажного | тыс.кв.м. | н/д | 2,4 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | тыс.кв.м. | 0,3 | 0,6 |
|  | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 96 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест | 823 | 823 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Стационары | коек на тыс.чел. | 5 | 26 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену на тыс.чел. | 50 | 50 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Клубные учреждения | мест | 128 | 128 |
|  | Учреждения молодежной политики | кв.м. | 0 | 40 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 3,0 | 3,0 |
|  | Спортивные залы | тыс. кв.м | 0,1 | 0,1 |
|  | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Учреждения торговли | кв.м общей площади | 523 | 624 |
|  | Учреждения общественного питания | мест | 60 | 64 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность автобусной сети | км | н/д | 30 |
|  | Общая протяженность автодорожной сети | км | 98,96 | 98,96 |
|  | в том числе с твердым покрытием | км | 2,7 | 98,96 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1000 жителей | автомобилей | н/д | 400 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | н/д | 0,169 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 0,112 |
|  | - в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. | н/д | 0,056 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. | н/д | 105 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | н/д | 70 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | - | 0,112 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | - | 0,112 |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - | - |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 0,8 | 1,3 |
| 8.1.1.1 | - на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,6 | 0,75 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ/электро плиты) | кВтч/год | 1000 | 2170/2750 |
|  | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | 2,8 | 5,8 |
| 8.1.3.1 | - жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 2,1 | 4,0 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, в т.ч.: | Гкал/час | н/д | 16,2 |
| 8.2.1.1 | - многоквартирная | Гкал/час | н/д | 8,4 |
| 8.2.1.2 | - ИЖС | Гкал/час | н/д | 7,8 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. куб. м/год | 0 | 3,3 |
| 8.3.1.1 | - пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0 | 0,2 |
| 8.3.1.2 | - на выработку тепловой энергии | млн. куб. м/год | 0 | 0,1 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Очистные сооружения ливневой канализации | объект | - | 1 (пос. Заозерный) |
|  | Благоустройство водотоков | место | - | р. Моша |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. куб.м в год | н/д | 1,84 |